¿Qué debe hacer si olvida la contraseña de encendido? (Tableta xppen)

- Mantiene pulsados los botones de alimentación y volumen + mientras el dispositivo está apagado; cuando aparezca el indicador Xppen, libere el botón de alimentación y continúe presionando el volumen + para acceder al modo de recuperación.

- Presione la tecla de volumen + para seleccionar borrado de datos o reinicio a fábrica; luego presione el botón de encendido para acceder.

- Presione la tecla de volumen + para seleccionar «Restablecer datos de fábrica», luego presione el botón de alimentación para confirmar; se indicará que la eliminación de datos está completa.

- Elige «Reiniciar el sistema ahora» y pulsa el botón de encendido para confirmar el arranque.

- Precauciones: Este método elimina todos los datos de la tableta y la restablece a sus configuraciones originales.